Приложение №1

конкурсной документации

по ЛОТУ №353/М

Техническое задание

Номенклатура: закупка медицинского оборудования

| № п/п | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие данные о продукции |  |
| 1.1 | Полное наименование | Рентгенаппарат CSN «Max-70»(Италия) или эквивалент |
| 1.2 | Описание функциональных характеристик медицинского оборудования | Стоматологический рентгенаппарат должен позволять получать одинаково хорошие снимки при работе как с пленкой так и с радиовизиографом |
| 1.3 | Количество | 1 шт. |
| 2. | Основные характеристики медицинского оборудования |  |
| 2.1 | Основные требования к поставляемому оборудованию и материалам, применяемым при его изготовлении (с учетом выбора современных моделей, последних достижений науки и техники в области здравоохранения) | Аппарат должен сочетать в себе все преимущества настенной модификации и удобство мобильной системы. Конструкция мобильной стойки должна позволять легко перемещать аппарат по кабинету. |
| 2.2 | Сведения о необходимости и условиях проведения ПИР и СМР (в случае привлечения субподрядчиков, указать условия их привлечения) | Не требуется |
| 2.3 | Год выпуска | Не ранее 2016г. |
| 3. | Технические характеристики |  |
| 3.1 | Модификация аппарата | Настенный |
| 3.2 | Крепление | Горизонтальное плечо 80/100 см |
|  |  | Варьирует максимальное расстояние до головы пациента 187см |
| 3.3 | Напряжение | С возможностью выбора из меню: 60, 65, 70кВ |
| 3.4 | Рентгеновская трубка | TB3V3 |
| 3.5 | Анодный ток | 6мА |
| 3.6 | Фокусное пятно | 0,8 х 0,8мм |
| 3.7 | Фильтр на рентгеновской трубке | Сетчатый |
| 3.8 | Таймер | Выносной проводной цифровой пульт управления с сенсорной клавиатурой и с таймером. время работы от 0,01 до 2,55 сек. с шагом в 0,01 сек. Расстояние выноса проводного пульта < 20 метров. |
| 3.9 | Система компенсации перепадов напряжения | Наличие |
| 3.10 | Специальный режим понижения радиации на 90% при работе с радиовизиографом | Наличие |
| 3.11 | Автоматическая коррекция экспозиции при перепадах напряжения в электросети | В диапазоне ±20% |
| 3.12 | Общая фильтрация | Эквивалент 2 мм (алюминий) |
| 3.13 | Защита трубки от перегрева | Термореле и термодатчик |
| 3.14 | Рассеваемое излучение | <0,25мЗв/час |
| 3.15 | Выбор чувствительности рентгеновской пленки | 8 ступеней |
| 3.16 | Коллиматор | Длина - 30см |
|  |  | Диаметр - 6см |
| 3.17 | Контроль над эмиссией рентгена | Возможность установки дополнительной беспроводной кнопки эмиссии рентгена |
| 3.18 | Генератор высокого напряжения | Однофазовый с добавочным сопротивлением |
| 3.19 | Электропитание | 230В, 50/60 Гц |
| 4. | Комплектация оборудования, необходимая для его эксплуатации | Аппарат поставляется в стандартной комплектации |
| 5. | Требования к безопасности |  |
| 5.1 | Ссылки на нормы и правила, на стандарты и другие нормативные документы Российской Федерации, касающиеся медицинского оборудования | Оборудование должно соответствовать требованиям, нормативных документов, касающихся безопасности |
| 6. | Требования по качеству, надежности, сертификации поставляемого оборудования и гарантиям изготовителя |  |
| 6.1 | Ссылки на нормы и правила, на стандарты и другие нормативные документы Российской Федерации, касающиеся качества медицинского оборудования | Оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории РФ, иметь сертификат соответствия Госстандарта России и соответствовать международным стандартам |
| 6.2 | Необходимость предоставления копий сертификатов, подтверждающих качество товара и регистрационных удостоверений (в составе конкурсной заявки или при поставке) | Необходимо предоставление копий сертификатов соответствия, регистрационных удостоверений, как в составе конкурсной заявки, так и при поставке товара |
| 6.3 | Необходимость предоставления фотографий оборудования, иллюстраций, чертежей и других материалов в составе конкурсной заявки | Необходимо предоставление иллюстрационного материала, паспорта завода-изготовителя и инструкции пользователя на русском языке в составе конкурсной заявки |
| 6.4 | Гарантийный срок эксплуатации | 24 месяца |
| 6.5 | Необходимый объем предоставления гарантий качества | При возникновении гарантийного случая, необходимо произвести ремонт оборудования или его замену в течение 30 рабочих дней с момента получения сервисной службы данного оборудования |
| 7. | Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования |  |
| 7.1 | Требования к среде, в которой будет эксплуатироваться оборудование | В соответствии с СанПиН 2.6.1.1192-03 |
| 7.2 | Техническое обслуживание |  |
| 7.2.1 | Сведения о необходимости и условиях проведения монтажа, установки и ввода оборудования в эксплуатацию | Монтаж, установка, ввод в эксплуатацию в течение 7 рабочих дней с момента поставки оборудования в учреждение |
| 7.2.2 | Сведения о необходимости проведения услуг по гарантийному обслуживанию оборудования по месту эксплуатации | Гарантийное обслуживание осуществляется в течение не менее 24 месяцев по месту эксплуатации |
| 8. | Обучение персонала по работе с оборудованием | Не требуется |
| 9. | Требования к транспортировке оборудования, упаковке и условиям хранения |  |
| 9.1 | Необходимость соблюдения определенных условий при транспортировке | В соответствии с маркировкой на упаковке |
| 9.2 | Требования к упаковке | Упаковка должна обеспечивать сохранность груза при транспортировке |
| 10. | Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса | 1.Наличие действующей лицензии на производство медицинской техники (для производителей) 2. Наличие действующей лицензии на техническое обслуживание медицинской техники |
| 11. | Условия поставки | Доставка транспортом поставщика, предоставление документов, свидетельствующих о соответствии поставляемой продукции предъявляемым требованиям. Проведение разгрузочных работ. Монтаж, установка и ввод оборудования в эксплуатацию. |
| 12. | Срок поставки |  |
| 13. | Место поставки |  |